ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

POLATLI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

BIO2006 Mikrobiyoloji

Hafta 1: Laboratuvar Güvenliği, Biyogüvenlik ve Aseptik Çalışma

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. N. Oya SAN KESKİN

Dersin amacı: Biyogüvenlik düzeyleri, kişisel koruyucu ekipman ve aseptik teknik prensiplerini öğrenmek.

Gerekli Malzemeler ve Reaktifler

Önlük, gözlük

Alkol (%70), dezenfektan

Bunsen beki

Steril petri ve besiyeri (Nutrient Agar)

Steril öze

Güvenlik ve Atık Yönetimi

Açık alev/ısı yanığı riski: Saçları toplayın, yanıcıları uzak tutun.

Atıklar: Kesici-delici, biyolojik ve cam atıklar ayrı toplanır.

## Uygulama Adımları

- Çalışma alanını %70 alkol ile silin.

- Öze sterilizasyonu yapın ve soğumasını bekleyin.

- Steril petri kapağını minimum süre açık tutarak çalışma pratiği yapın.

- Elinizle agara dokunun, derslik alanlarının farklı yerlerinden pamuklu swab ile örnek alın, ekim yapın.

- Kontaminasyon kontrolü için boş agar petri aç-kapa yapıp inkübasyona bırakın.

### Veri ve Gözlem Notları

| Gözlem/Ölçüm | Sonuç | Not |
| --- | --- | --- |